- Наименование тендера: Услуги по предоставлению Азотных установок.

Внимание: просим участников при подаче заявок обратить внимание на сроки предоставления услуг.

Дата Запроса ценового предложения – 05.06.2023 г.

Ориентировочные даты предоставления услуг: 08.08.2023 – 15.08.2023 гг.

- Организатор тендера: ООО «СПД» / ПАО «Газпром нефть»

- Адрес Организатора: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский р-н, пос. Салым, ул. Юбилейная, 15.

Контактное лицо: -

Почтовый адрес: г. Москва, Новинский бульвар, 31

Контактный телефон: +7 (495) 518 97 20

Адрес электронной почты: spd-cp-info@spd.ru

- Предмет тендера.

Место оказания услуг:

ХМАО, Тюменская обл., Нефтеюганский район, п. Салым, Салымская группа месторождений.

- Предварительный объем работ/услуг:

Для оказания услуг по предоставлению азотных установок требуется:

Азотная установка – 2 ед.

Режим работы – 22 часа/сутки;

- Продувка газопроводов УПН, ДГКС (объем не менее 250 м3) трехкратным объемом составит не менее 750м3

- Продувка всего оборудования ГТЭС (объем не менее 295м3) трехкратным объемом составит не менее 885м3

- Общий объем азота для продувки УПН, ГТЭС составит не менее 1635 м3.

- Опрессовка сосудов на ГТЭС азотом перед приемом газа:

- входной сепаратор НС-1  V= 25 m3, P=0,9MПа

- компрессорные установки HAFI-1,2,3, V=30 m3, P=3,6 MПа

- ресиверы Е4/1, Е4/2  V= 100 m3, P=3,6 MПа

- площадка подготовки газа Ф 1/1, Ф 1/2, Т1/1, Т1/2, V=30 m3, P= 3,6 МПа

-Трубопроводы газа площадки подготовки газа ГТЭС V=500 m3, P=3,6 MПа

Общий объем азота для опрессовки оборудования ГТЭС составит не менее 685 м3

Весь объем азота для продувки и опрессовки УПН, ГТЭС составит не менее 2320 м3.

Подробное описание представлено в Техническом задании.

- Для обеспечения работ Подрядчик обеспечивает наличие необходимого количества персонала, техники и инструментов.

- Технические условия:

Перед началом работ предоставить:

- Листок данных по безопасности на азот;

- паспорт безопасности химической продукции;

- обученность персонала с допуском к работе на азотной установке;

- Соответствие требованиям приложений к договору оказания услуг.

Подробное описание представлено в Техническом задании.

- Дата и время начала приема заявок на участие в тендере – 05.06.2023 г.

- Дата и время окончания приема заявок на участие в тендере – 09.06.2023, 10:00, время московское.

Подача Заявки возможна только в электронном виде.

Заявку может предоставить любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации.

- Право организатора: Организатор тендера вправе отказаться от его проведения, изменить сроки его проведения и дату начала работ в любой момент.